| 车辆安全技术检查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属分站： 车牌号： 检查时间： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 检查内容 | 检查标准 | 检查结果 | 备注（是否现场处理） |
| 1 | 改装部分 | 警灯 | 是否松旷，功能是否正常 |  |  |
| 2 |  | 灭火器 | 压力指针在绿色区域 |  |  |
| 3 |  | 双电瓶隔离器 | 固定可靠、接线紧固、表面清洁 |  |  |
| 4 |  | 充逆变电源 | 固定可靠、接线紧固、表面清洁、散热正常 充电电压（交流充电时14±0.5V） 逆变电压（逆变输出220±5V） |  |  |
| 5 |  | 保险丝盒 | 固定可靠、接线紧固、保险丝继电器接插紧固、外观无受热变形变色 |  |  |
| 6 |  | 空调系统 | 操作系统、出风口状态、制冷效果、空调滤芯、冷凝器、压缩机、蒸发器与管路、泄漏检查、空调电路与控制系统 |  |  |
| 7 | 电线、管路 | 管路 | 是否泄漏，包含燃油管路、刹车管路、转向助力管路等 |  |  |
| 8 |  | 线路 | 检查保险丝、线插头、蓄电池电缆线及发动机舱内易老化线路，无有过热烧焦、接触不良、线头裸露、老化龟裂 |  |  |
| 9 |  | 漏电检查（2年以上车龄，视情选作） | 点火开关关闭的情况下，将蓄电池负极桩断开，将电流表打至电流档，需小于0.3A |  |  |
| 10 | 车身 | 车辆玻璃 | 车窗玻璃缺失、破损；前档无明显裂纹，受损点不影响驾驶员视线 |  |  |
| 11 |  | 倒车镜 | 无缺失、受损，观察位置调整适当 |  |  |
| 12 |  | 车门锁 | 各车门开关正常，无变形、错位、开裂 |  |  |
| 13 |  | 电动踏板 | 开关正常，无卡滞、破损现象 |  |  |
| 14 |  | 车箱封闭 | 车厢密封胶条完好，车门锁闭、开关顺畅；车厢无破损 |  |  |
| 15 | 发动机 | 起动性能 | 启动顺畅，蓄电池、油路、电路工作正常 |  |  |
| 16 |  | 发动机运转 | 发动机怠速运转速度适当，无明显抖动，机油压力正常 |  |  |
| 17 |  | 发动机清洁 | 发动机外部清洁，无明显油污 |  |  |
| 18 |  | 发动机机油 | 是否缺失、是否有异味 |  |  |
| 19 | 底盘 | 离合器 | 自由行程适当，分离彻底，结合顺畅 |  |  |
| 20 |  | 传动轴 | 连接螺栓紧固、锁销牢靠、固定胶圈无破损，万向节润滑良好、无明显松旷 |  |  |
| 21 |  | 横直拉杆连接 | 连接螺母、锁销牢固，无松动，球头润滑良好，无明显松旷 |  |  |
| 22 |  | 转向检查 | 转向轻便无卡滞，助力泵、管路和转向器无漏油 |  |  |
| 23 |  | 制动踏板使用 | 踩踏顺畅、无迟滞，自由行程调整恰当 |  |  |
| 24 |  | 悬挂系统 | 钢板弹簧无缺、断、裂片的现象、U形镙铨紧固可靠，钢板销套有效 |  |  |
| 25 |  | 前轮定位 | 转向灵活，轮胎无异常偏磨 |  |  |
| 26 |  | 轮胎 | 螺栓齐全、紧固可靠，胎压正常，胎体无裂纹、受损、起包，胎面花纹正常 |  |  |
| 27 |  | 驻车制动 | 调整适当，性能可靠 |  |  |
| 28 |  | 制动效果 | 摩擦片间隙调整恰当，制动蹄片与制动鼓无异常摩擦，各轮制动力均衡 |  |  |
| 29 |  | 减震器固定 | 检查减震器支架横梁及其附近有无异常 |  |  |
| 30 |  | 制动液、气 | 制动液添加适当、品质良好；制动气压充足，管路无泄漏、无磨损 |  |  |
| 31 | 电气设备 | 故障灯点亮 | 通过诊断仪检查故障并排除 |  |  |
| 32 |  | 电气开关 | 电气开关有效，使用、回位顺畅 |  |  |
| 33 |  | 雨刮器 | 工况可靠、刮水效果好，清洗液喷水正常 |  |  |
| 34 |  | 系统仪表 | 工作性能良好 |  |  |
| 35 |  | 随车附件 | 警示牌、方向盘锁、备胎、随车工具齐全、有效 |  |  |
| 36 |  | 其他电气设备 | 检查记录有无其他加装电气设备，及其影响 |  |  |
| 检查结果描述： □合格 □可行驶并需一周内完成修复 □需立刻停驶及修复 |  |  |  |  |  |
| 检查人员（签名）： 检查结果验收人员（签名）： 分站人员（签名）： |  |  |  |  |  |